首钢水钢高质量发展焦系统结构调整项目

（一期）二步脱硫脱硝工程

氨水汽化炉

技术协议

| 甲 方: | 北京北科环境工程有限公司 |
| --- | --- |
| 乙 方: |  |
| 时 间: | 2026年04月07日 |

目  录

1.	技术总则	1

2.	工程概况	2

3.	汽化系统	5

4.	仪表选型	11

5.	品牌要求	12

6.	阀门要求	13

7.	检验、调试和性能验收试验	14

8.	供货范围	16

9.	清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存	19

10.	技术资料和交付进度	20

11.	技术服务与技术培训	21

12.	其它	22

- 技术总则

本技术协议适用于首钢水钢高质量发展焦系统结构调整项目（一期）二步脱硫脱硝工程，它包括氨水汽化炉的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。乙方负责按本技术协议的要求设计生产并按期供货到甲方指定现场。质保期为1年，工程保证值由乙方签字认可。

- 设备严格按照国家现行标准和规范进行设计、制造和验收，并要求在设计、制造方面所遵循的标准和规范一律以有效最新版本为准。

- 所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、各项消耗指标应达到国内先进水平、节能降耗、便于维护的要求。

- 本技术协议提出了该设备的功能设计、制造、供货范围、安装指导、调试以及指标考核等方面的技术要求。

- 本技术协议提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，乙方提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果乙方没有以书面方式对本技术协议的条文提出异议，那么甲方将认为乙方提出的产品完全符合本技术协议的要求。

- 乙方所采用的设备系统及部件等，要求技术和工艺先进，具有三年以上运行业绩。

- 凡在乙方设计范围之内的外购件或设备，最终由甲方确认且甲方有权单独采购，但技术上均由乙方负责归口协调。

- 乙方提供的产品需保证其完整性及正确性，本文件及甲方审图并不能免除乙方应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性负责。

- 在签订合同之后，到乙方开始制造之日的这段时间内，甲方有权提出因规范、标准和规程以及同类型设备出现的问题而发生变化产生的一些补充修改要求，乙方应遵守这些要求，具体款项内容由双方共同商定。

- 本技术协议所使用的设备技术标准，如遇到与乙方所执行的标准不一致时，乙方须提出，商议参照执行。本技术协议符合现行使用的有关国家标准以及部颁标准或技术转让方的外方国家规范标准。

- 本技术协议为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、商务信函等必须使用中文，如果乙方提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，在这种情况下解释以中文为准。

- 采用国际单位制。

- 电机满足国家节能产品目录能效等级2级（GB18613-2020标准）。

- 本项目法兰采用HG/T 20592~20635标准法兰，所有电气、仪表设备防爆等级ExdIIBT4。

- 四线制仪表，供电电压采用220VAC；

- 调节阀门，供电电压采用220VAC；开关型电动阀门，供电电压采用380VAC；

- 气动阀门、电磁阀供电电压24VDC，线圈要求选用防爆型，符合GB3836防爆标准要求。

- 所有压力表表盘必须设有三色分段标识。

- 工程概况

  - 项目情况

本项目属于首钢水钢高质量发展焦系统结构调整项目的一部分，项目建设内容包括：1建设80万吨/年焦炭生产配套的焦炉烟气脱硫脱硝装置。主要包括焦炉烟气脱硫装置、焦炉烟气脱硝装置、焦炉烟气除尘装置、副产品处置装置等工艺装置及相应的电气、仪表、自动化、视频监控等公辅设施。

工程工艺路线为钙基干法脱硫+布袋除尘+SCR脱硝+余热利用，风机布置在余热锅炉后方，最终净化后的烟气通过新增引风机由烟囱达标排放。

本项目预热锅炉系统、引风机系统不新设，利用一步系统即可。二步脱硝出来的烟气并入余热锅炉入口烟道，分界线为一步预留接口处。烟气流程如下：焦炉烟气（二步）→钙基干法脱硫系统（设置2台脱硫反应器）→除尘系统（设置2台除尘器）→脱硝系统（设置4台脱硝反应器，并设置补热炉用于升温+解析）→余热锅炉（一步、二步共用，并设置余热旁路）→增压风机（一步、二步共用，设置2台，1用1备）→烟囱。

项目名称：首钢水钢高质量发展焦系统结构调整项目（一期）二步焦炉烟气脱硫脱硝工程。

建设地点：贵州省六盘水市钟山区水钢现有厂区内建设。

  - 建设条件

    - 厂址条件

首钢水钢高质量发展焦系统结构调整项目（一期）二步项目厂址在贵州省六盘水市钟山区水钢现有厂区内建设。工程厂址东为3、4号焦炉的煤气净化，以及钢铁综合料场；南为3、4号焦炉和山地，西为煤气柜区和山地；北为发电站区域和炼铁厂。

    - 自然条件

本项目场址位于贵州省六盘水市钟山区，六盘水市属温和地区，亚热带夏湿春干气候，第V建筑气候区的VA区，该区立体气候特征明显，大部分地区冬温夏凉，干湿季分明；常年有雷暴、多雾，气温的年较差偏小，日较差偏大，日照较少，太阳辐射强烈，部分地区冬季气温偏低。

该区建筑的基本要求符合下列规定：

- 建筑物应满足湿季防雨和通风要求；

- 单体设计和构造处理宜使湿季有较好自然通风，主要房间有良好朝向；建筑物注意防潮、防雷击；施工有防雨的措施。

    - 气候条件

| 序号 | 项目 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极端最高气温 | 31.6℃ |  |
| 2 | 极端最低气温 | -11.7℃ |  |
| 3 | 年平均温度 | 12.3℃ |  |
| 4 | 最热月平均温度 | 23℃ |  |
| 5 | 最冷月平均温度 | 3℃ |  |
| 6 | 年平均大气压力 | 825.5hPa |  |
| 7 | 夏季平均大气压力 | 815.6hPa |  |
| 8 | 冬季平均大气压力 | 820.0hPa |  |
| 9 | 年平均总降水量 | 1223.0mm |  |
| 10 | 日最大降水量 | 171.6mm |  |
| 11 | 最大积雪深度 | 16cm |  |
| 12 | 累年最热月月平均相对湿度 | 83% |  |
| 13 | 最冷月月平均相对湿度 | 84% |  |
| 14 | 全年平均风速 | 2.5m/s |  |
| 15 | 夏季室外平均风速 | 2.1m/s |  |
| 16 | 冬季室外平均风速 | 2.4m/s |  |
| 17 | 30年一遇最大风速 | 33.4m/s |  |
| 18 | 年最多风向及频率 | ESE 25% |  |
| 19 | 夏季最多风向及频率 | SE 26% |  |
| 20 | 冬季最多风向及频率 | ESE 26% |  |

    - 地质水文

      - 设计主要数据拟建场区北侧主要发育了法子冲涡轮压性断裂构造带。拟建场区周边的区域性断层在新生代时期以来未见活动痕迹，均为死断层，而且在拟建项目区域内未发现断裂构造发育，拟建场区整体稳定性较好。

      - 拟建项目场地位于水城盆地北侧三块田区域，其原始地貌为岩溶地貌，原始地形成属于山间岩溶洼地，其地形呈北西高，南东低展布，即北西方向逐步向东南方向递减，四周相对封闭，地面起伏较大，起伏标高在1833.99~1799.47m之间，项目区相对高差为34.52m。

      - 拟建项目场地东北侧及东侧发育地表溪流（泾流形式主为水钢厂区总排）通过，其补给拟建场区地下水的能力相对较弱，仅在丰水期地表水位上升后，有少量影响。结合本区长观水文地质资料，项目区在丰水期无被淹没的情况发生。

| 序号 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本风压 | 0.35kN/m2 |
| 2 | 基本雪压 | 0.20kN/m2 |
| 3 | 夏季通风室外计算温度 | 23℃ |
| 4 | 抗震设防烈度 | 7度（第二组） |
| 5 | 设计基本地震加速度值 | 0.10g |
| 6 | 土壤标准冻深 | 小于0.60m |

- 汽化系统

  - 设计原则

- 乙方提供汽化系统，具有可靠的质量和先进的技术，完全符合环境保护要求，便于运行维护。

- 系统和设备应成熟，不采用任何带有试验/原始型/示范性的系统和设备。

- 所有的设备和材料应是新的和优质的。

- 机械部件及其组件或局部组件应有良好的互换性。

- 确保人员和设备安全，观察、监视、维护简单。

- 汽化系统能适应SCR脱硝装置的启动、停机及喷氨量变化要求。乙方保证不需要另外的和非常规的操作或准备，装置能以冷态、热态两种启动方式投入运行。

- 汽化系统设计具有所指定的10%~100%动态范围内供氨响应能力。

- 所供设备在不影响其供货范围、性能、使用功能的前提下，设备支撑形式以及接口的朝向等均需满足甲方的设计要求。

- 所有外露设备、管道、元器件等防护措施需满足当地气象环境的要求。

- 所供设备（氨水计量撬、双流体喷枪、氨水汽化炉等）均应整体供货到现场，如受运输条件限制必须分段供货时，设备所需的现场焊接拼装、保温的敷设等工作由乙方负责。

- 提供的汽化炉内出口及排污口不得含带未汽化的氨水溶液，不能影响下游设备、热工仪表及管道的正常运行。如因此造成下游系统不能正常运行，则由乙方负责。

- 氨水汽化炉材质壳体316L；管道、阀门等与氨水接触的部件的材料均为304不锈钢。

- 氨水计量撬装设置氨水调节阀、快切阀。

- 气动阀门执行机构根据要求配套智能电气阀门定位器（特殊情况可采用HART协议）、过滤减压阀（进口并且带压力表）、电磁阀、限位开关、气路、连接管件、安装支架、螺栓及其它安装附件，并与调节（切断）阀装配成一体，成套供货。电磁阀电压：24VDC，过滤减压阀带排水，滤油，减压等功能。

- 电动阀门执行机构要求带一体化智能型控制单元。阀门应带有行程指示器和位置刻度。指示器应清晰地显示阀门打开，关闭或在中间的行程位置。手轮机构、配对法兰及紧固件等安装附件随阀门成套提供，电动执行机构具有阀位反馈输出信号。

- 无特殊要求，调节阀最大泄漏ANSI  IV 级。切断阀最大泄漏ANSI  VI 级或更高。

- 氨水汽化采用烟气提供热源，其中氨水汽化稀释风机由乙方提资，甲方供货。风机的参数及风量满足汽化系统要求。

  - 系统概述

本项目采用氨水汽化炉为脱硝提供氨源，汽化系统的设计、工艺、设备应具有可靠的质量和先进的技术,保证具有较高的可用率、较少的能耗。系统配置包括：氨水计量撬、氨水汽化炉。

本项目采用20%氨水作为脱硝还原剂，氨水溶液经氨水输送泵（不在本次供货范围内，乙方需提供喷枪所需压力）、氨水计量撬、雾化喷嘴等进入汽化炉，稀释风机（不在本次供货范围内，乙方提供设计参数）提供氨水汽化用热风，抽取热烟气进入汽化炉。雾化后的氨水液滴在汽化炉内汽化，并混比成氨/空混合气，混合气温度＞120℃，氨气体积浓度为＜5%。混合气经由喷氨格栅进入脱硝烟道。

乙方所设计的汽化系统满足不同负荷与脱硝效率的要求，调节方便、灵活、可靠。氨水计量与汽化工艺应配有良好的控制系统。

  - 工艺流程

氨水计量撬：其主要功能是根据烟气氮氧化物含量变化动态提供与之匹配的氨水用量，满足脱硝用氨需求。计量撬上的氨水流量调节阀必须具有宽泛的的调节范围（可调比R≥30）且能满足在烟气波动的情况下对应匹配氨水流量。计量调节模块上，设置有氨水（20%）和雾化风管路，在氨水管路设置有压力变送器、过滤器、流量计、调节阀、气动切断阀、截止阀和手动球阀、止回阀、压力表，根据脱硝需求自动调整氨水进量。在雾化风管路设置有过滤器、减压阀、切断阀、流量计、截止阀、单向阀、压力表、手动球阀等，提供氨水喷射需求的雾化风量。在氨水和雾化风的管路上设置了紧急切断球阀，当系统触发安全联锁，或者控制中心远程操控时，切断氨水和雾化风供应，停止供氨。计量调节模块上设置有防爆接线箱，接线箱与自控阀及流量计之间的电缆在出厂前已经连接完毕，现场安装时仅需将控制信号从接线箱连接到控制中心进行远程控制即可。

氨水汽化炉：汽化炉采用316L材质，热风从下向上流动，氨水与雾化风在喷枪中以适当比例混合后，喷射形成一个实体圆锥形状，喷射出的氨水小液滴的直径约40~80μm，氨水雾滴与热风接触、混合，被加热汽化，与热风形成混合均匀的氨气空气混合气体。氨/空气混合气体的温度不低于120℃，在汽化炉上设置有双金属温度计和热电阻，能够将热风参数实时远传控制中心，从而进行远程监控。

乙方将确保氨水汽化完全，杜绝氨气混合气管中出现再结晶现象，如出现上述问题，乙方无条件解决。

  - 设计参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汽化系统参数 |  |  |  |
| 1 | 设备类型 |  | 氨水汽化炉 |  |
| 2 | 布置形式 |  | 立式 |  |
| 3 | 安装位置 |  | 反应器外钢架 | 乙方设计，甲方实施 |
| 4 | 设备数量 | 套 |  |  |
| 5 | 氨水浓度 | % | 20 |  |
| 6 | 汽化能力 | Kg/h | 500 | 汽化出口温度＞120℃ |
| 8 | 氨水进口压力 | MPa（G） |  | 乙方填写 |
| 9 | 雾化喷枪 |  |  |  |
| 10 | 雾化喷枪数量 | 支 |  | 乙方填写 |
| 11 | 单支喷枪设计流量 | L/h |  | 乙方填写 |
| 12 | 单支喷枪正常流量 | L/h |  | 乙方填写 |
| 13 | 压缩氮气压力 | MPa（G） |  | 乙方填写 |
| 14 | 压缩氮气用量 | Nm³/h |  | 乙方填写 |
| 15 | 进口高温烟气温度 | ℃ | ~180 | 设计值 |
| 16 | 汽化炉出口温度 | ℃ | ≥120 | 对应500Kg/h汽化量 |
| 17 | 高温烟气用量 | Nm³/h |  | 乙方填写 |
| 18 | 热风风机风量（考虑裕量） | Nm3/h |  | 乙方填写 |
| 19 | 高温烟气压力 | Pa |  | 乙方填写 |
| 20 | 汽化炉出口气体流量 | m³/h |  | 乙方填写 |
| 21 | 汽化炉阻力 | Pa |  | 乙方填写 |
| 二 | 氨水汽化炉 |  |  |  |
| 1 | 汽化炉本体 |  |  |  |
| 1.1 | 设备尺寸 | m |  | 乙方核算 |
| 1.1 | 材质 | / |  |  |
| 1.2 | 设备净重量 | kg |  |  |
| 1.3 | 运输尺寸 | m |  |  |
| 1.4 | 运输重量 | kg |  |  |
| 1.5 | 设备通常工作压力 | MPa（G） |  |  |
| 1.6 | 设计压力 | MPa（G） |  |  |
| 1.7 | 试验压力 | MPa（G） |  |  |
| 1.8 | 工作温度 | ℃ |  |  |
| 1.10 | 设计温度 | ℃ | 450 |  |
| 1.11 | 加热介质 | / | 热风 |  |
| 1.12 | 汽化炉材质 | / | 316L |  |
| 1.13 | 汽化炉腐蚀裕量 | mm |  |  |
| 1.14 | 汽化炉进口法兰口径 | mm |  | HG标准 |
| 1.15 | 汽化炉出口法兰口径 | mm |  | HG标准 |
| 1.16 | 汽化炉进口软连接长度 | mm |  | 乙方填写 |
| 1.17 | 汽化炉进口软连接补偿量 | mm | X=30；Y=30 |  |
| 1.18 | 汽化炉出口软连接长度 | mm |  | 乙方填写 |
| 1.19 | 汽化炉出口软连接补偿量 | mm | X=30；Y=30 |  |
| 2 | 氨水喷枪 |  |  |  |
| 2.1 | 喷枪型式 | / |  |  |
| 2.2 | 喷枪材质 | / |  |  |
| 2.3 | 喷嘴材质 | / |  |  |
| 2.4 | 氮气压力 | MPa |  |  |
| 2.5 | 接口口径 | mm |  |  |
| 2.6 | 氮气耗量 | Nm3/h |  |  |
| 2.7 | 氨水小液滴 | μm |  |  |
| 三 | 氨水计量撬 |  |  | 汽化器配套 |
| 1 | 含氨水流量计、调节阀、阀门、仪表，等 | / |  | 乙方提供详细供货清单 |
| 2 | 调节阀（计量撬内） |  |  | 汽化器入口氨水流量调节，防爆型ExdIIBT4 |
| 2.1 | 介质 |  |  |  |
| 2.2 | 流量调节范围 | L/h |  |  |
| 2.3 | 介质温度 | ℃ |  |  |
| 2.4 | 最大流量 | L/h |  |  |
| 2.5 | 阀前压力（最大流量） | MPa |  |  |
| 2.6 | 阀后压力（最大流量） | MPa |  |  |
| 2.7 | 正常流量 | L/h |  |  |
| 2.8 | 阀前压力（正常流量） | MPa |  |  |
| 2.9 | 阀后压力（正常流量） | MPa |  |  |
| 2.10 | 最小流量 | L/h |  |  |
| 2.11 | 阀前压力（最小流量） | MPa |  |  |
| 2.12 | 阀后压力（最小流量） | MPa |  |  |
| 2.13 | 阀门通径 | mm |  |  |
| 2.14 | 与管道连接方式 |  |  |  |
| 2.15 | 阀前接管管径（外径×壁厚） | mm |  |  |
| 2.16 | 阀前、阀后接管管径（外径×壁厚） | mm |  |  |
| 3 | 流量计（氨水） |  |  | 防爆型ExdIIBT4 |
| 3.1 | 流量计形式 | / |  |  |
| 3.2 | 介质 | / |  |  |
| 3.3 | 量程 | L/h |  |  |
| 3.4 | 工作压力 | MPa |  |  |
| 3.5 | 公称压力 | MPa |  |  |
| 3.6 | 与管道连接方式 | / |  |  |
| 3.7 | 法兰标准 | / |  |  |
| 3.8 | 接管管径（外径×壁厚） | mm |  |  |
| 4 | 流量计（雾化风） |  |  | 防爆型ExdIIBT4 |
| 4.1 | 流量计形式 | / |  |  |
| 4.2 | 介质 | / |  |  |
| 4.3 | 量程 | L/h |  |  |
| 4.4 | 工作压力 | MPa |  |  |
| 4.5 | 公称压力 | MPa |  |  |
| 4.6 | 与管道连接方式 | / |  |  |
| 4.7 | 法兰标准 | / |  |  |
| 4.8 | 接管管径（外径×壁厚） | mm |  |  |

乙方填写上述表格。

复核热源高温烟气为160℃时氨水的蒸发能力     kg/h。

- 仪表选型

  - 就地设备选型原则

1)工艺系统中在巡检人员需监视的地方，设有就地指示仪表。

2)仪表和控制设备的设置位置和数量满足采用对于脱硝一体化系统进行远方监视、运行调整、事故处理和经济核算的要求。

3)就地控制箱及就地仪表接线箱采用户外型不锈钢及防雨防尘结构。

4)所有测量点至一次隔离阀门采用的所有材料符合在安全运行条件下测量介质的要求。与仪表及变送器连接的仪表管材质与工质相适应，不出现腐蚀或污染的现象。

5)所有变送器能对应零到满量程的测量范围，输出4～20mA信号。

6)所有就地仪表和执行机构的电子部分、就地盘箱柜等含有电子部件的就地设备能防止灰尘的进入。

  - 自动化设备选型原则

- )压力、温度、流量等仪表按品牌要求选用。

- 热电偶采用绝缘铠装型K分度，热电阻采用绝缘铠装型Pt100。所有热电阻、热电偶、双金属温度计均配备安装底座及垫片。各类热电偶、热电阻选用防水式接线盒。热电偶的精度：I级（±0.4%）；热电阻精度：A级（0.15±0.2%）；热响应时间能满足τ0.5<30S。双金属温度计只用于就地指示，精度不低于±1.5%，表盘尺寸为Φ150，双金属温度计采用万向型。必要时为无振动安装，使显示仪表远离振动场所。

- 压力检测设备以智能压力/差压变送器为主。其特点是精度高、易于维护。采用智能式变送器。变送器是二线制的,输出4～20mA信号，配套安装支架、三阀组，过程接头等附件。所有压力/差压变送器有就地液晶指示(0-100%)，变送器防护等级不低于IP65。所有变送器能对应零到满量程的测量范围。

- 集中控制，监视用的水位、液位信号检测设备的选用根据不同的环境及介质进行选取，具有4～20mADC信号输出，测量取样位置和测量装置的安装位置具有代表性，满足运行监视和调节、保护的要求。

- 水流量测量采用电磁流量计。电磁流量计有4~20mA输出，带就地显示屏。

- 所有的压力温度计量设备需检定后上机。所有涉及核算的能源介质必须加装计量设备，且计量设备应与现有系统保持一致。成本核算用仪表设备需三方机构经检定或双方认可后方可上机使用。

- )乙方提供的控制器、调节仪、电磁阀、控制开关和控制继电器等，采用国产优质产品。

- 品牌要求

| 序号 | 设备、材料名称 | 供应商名单 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器 | 国内一流品牌 |
| 2 | 止回阀 | 自贡阀门、江苏神通阀门有限公司、沈高阀门集团有限公司、天阀控股集团有限公司 |
| 3 | 手动阀 | 自贡阀门、江苏神通阀门有限公司、沈高阀门集团有限公司、天阀控股集团有限公司 |
| 4 | 阀门（多功能阀、蝶阀、闸阀） | 自贡阀门、蓝帕控制阀门(江苏) 有限公司、良工阀门集团有限公司、开封市瑞发高中压阀门有限公司 |
| 5 | 泵 | 上海东方泵业、大连双龙、上海凯泉 |
| 6 | 软连接 | 国内一流品牌（河北博通等） |
| 7 | 耐磨尘气电动挡板阀 | 国内一流品牌 |
| 8 | 高质量防腐涂料 | 湖南邦泽科技有限公司、江苏金陵特种涂料有限公司、圣诺（武汉）工业技术有限公司、珠海展辰新材料股份有限公司、长沙华泰涂料有限公司 |
| 9 | 电气仪控 |  |
| 10 | UPS | 浙江三辰、重庆川仪、艾默生、山特、科华、北京华夏首科科技有限公司 |
| 11 | 高压变频器 | 希望森兰、施耐德电气（中国）、中冶南方，汇川 |
| 12 | 软启动器 | 湖南科太、施耐德电气（中国）、雷诺尔 |
| 13 | 低压变频器 | 北京京诚瑞达电气工程技术有限公司、施耐德电气（中国）、中冶南方、中冶赛迪电气技术有限公司 |
| 14 | 变频器室空调 | 格力、美的、海尔 |
| 15 | 高、低压柜 | 北元电器、江苏常熟开关、正泰、华自科技股份有限公司 |
| 16 | 电缆 | 四川摩天电缆、杭州电缆、安徽天康、重庆渝能泰山、青岛汉河、青岛青缆、山东蓬莱、江苏昌盛 |
| 17 | 电缆桥架 | 长虹塑料集团英泒瑞塑料有限公司、安徽蓝德、安徽天康、扬中伟卓 |
| 18 | 照明 | 深圳尚为、欧普照明、德力西、雷士、公牛 |
| 19 | PLC控制系统 | 西门子 |
| 20 | 工控机 | 北京华夏首科科技有限公司、国内一流品牌 |
| 21 | 热电阻/热电偶 | 重庆川仪、江苏杰克、深圳万讯、江苏红光 |
| 22 | 双金属温度计 | 重庆川仪、江苏杰克、江苏红光 |
| 23 | 差压变送器 | 重庆川仪、西门子、江苏杰克、深圳万讯、江苏红光 |
| 24 | 隔离器 | 深圳万讯、重庆川仪、南京优倍 |
| 25 | 压力变送器 | 重庆川仪、西门子、江苏杰克、深圳万讯、金湖上润、江苏红光 |
| 26 | 就地压力表 | 布莱迪、重庆川仪、江苏杰克、江苏红光 |
| 27 | 巴类流量计 | 福建上润、铁岭光明（威力巴、毕托巴）、开封仪表 |
| 28 | 转子流量计 | 武汉科隆、福建上润、北京妙斯特、承德菲时博特 |
| 29 | 超声波液位计 | 重庆川仪、济南能电、武汉天罡、武汉科隆 |
| 30 | 电动执行机构 | 南京科远、上海洛托克、鞍山工装、重庆川仪 |
| 31 | 调节阀 | 深圳万讯、重庆川仪、鞍山工装、江苏红光 |
| 32 | 工业电视系统 | 海康威视、宇视、大华 |
| 33 | 控制电缆 | 四川摩天电缆、杭州电缆、安徽天康、重庆渝能泰山、青岛汉河、青岛青缆、山东蓬莱、江苏昌盛 |
| 34 | 控制电缆桥架 | 长虹塑料集团英泒瑞塑料有限公司、安徽蓝德、安徽天康、扬中伟卓 |
| 35 | CEMS | 青岛佳明、杭州聚光科技、雪迪龙、西安聚能、杭州泽天春来科技股份有限公司、安荣信 |
| 36 | 氨逃逸分析仪 | 青岛佳明、杭州聚光科技、雪迪龙、西安聚能、杭州泽天春来科技股份有限公司、安荣信 |
| 37 | 消防报警系统 | 国内一流品牌（北京中电科劳） |
| 38 | 气体报警系统 | 国内一流品牌（北京中电科劳） |

- 阀门要求

阀门的型号及电动装置的选择由乙方根据阀门安装的工艺位置确定。

乙方提供的阀门所有部件的制造材料与通流介质相匹配，阀门是优质的、全新的、装配完整的，在各自工艺位置在关闭状态下无泄漏，阀门铸件无气孔、无夹渣、无龟裂等缺陷。

乙方确认所供阀门和其操作机构的设计将使它们无论是在垂直管道还是在水平管道上都具有良好的功能。

乙方确认所有阀门有平稳操作的性能，在开关时没有摩擦、卡死、振动等现象发生。

乙方提供的阀门根据工艺控制要求执行机构配置相应的行程开关、限位开关，并有可靠的阀位指示器能醒目的指示出全开、全关和中间位置。

电动执行器能通过手轮，对执行机构实行就地手动操作，在执行机构上安装就地位置指示仪，相应地面可清楚地观察到。

氨水管路上的具有调节功能的手动阀门采用截止阀

执行机构要求选用知名品牌的切断阀或具有切断功能的调节阀进行控制。

无特殊要求，调节阀最大泄漏ANSI  IV 级。切断阀最大泄漏ANSI  VI 级或更高。

气动阀门执行机构根据要求配套智能电气阀门定位器（特殊情况可采用HART协议）、过滤减压阀（进口并且带压力表）、电磁阀、限位开关、气路、连接管件、安装支架、螺栓及其它安装附件，并与调节（切断）阀装配成一体，成套供货。电磁阀电压：24VDC，过滤减压阀带排水，滤油，减压等功能。

电动阀门执行机构要求带一体化智能型控制单元。阀门应带有行程指示器和位置刻度。指示器应清晰地显示阀门打开，关闭或在中间的行程位置。手轮机构、配对法兰及紧固件等安装附件随阀门成套提供，电动执行机构具有阀位反馈输出信号。

- 检验、调试和性能验收试验

  - 概述

    - 本章对乙方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、调整试验和性能考核试验，确保所供设备符合“技术规范”要求。

    - 乙方应在本工程合同生效后1个月内，向甲方提供与本工程合同设备有关的检验、调试、性能考核、验收标准。

  - 工厂检验和试验

    - 工厂检验是质量控制的一个重要组成环节。乙方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。乙方提供的合同设备必须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

    - 检验的范围包括：原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。在制造商工厂的试验期间，应尽可能模拟实际工作条件。如果实际工作条件不能保证，应根据标准和基于热动态一般原则采用修正系数。

    - 乙方检验的结果要满足相关要求，如有不符之处或达不到标准要求，乙方要采取措施处理直至满足要求，同时向甲方提交不一致性报告。乙方发生重大质量问题时，应及时将情况通知甲方。

    - 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

    - 为了便于甲方了解进口配套设备的试验、组装及质量情况，如需要，甲方有权对进口设备进行独立检验。

    - 甲方将派谴工程技术人员进行工厂检验，检验的程序应由甲方技术人员与乙方代表商议后共同确定。

  - 生产监造

    - 监造依据

根据本合同和原国电（2002）267号文《国家电力公司电力设备监造实施方法》的规定，以及国家有关规定执行。

    - 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，乙方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。乙方复印3份，交监造代表1份。

    - 监造内容

具体内容由如下（但不限于此），乙方需在建造前7天通知甲方。

| 序号 | 监检部件 | 监造内容 | 检验方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W | R | H | 备注 |
| 1 | 氨水汽化炉 | 1材料进厂检验 |  |  | △ |  |
|  |  | 2焊缝NDT检查 |  |  | △ |  |
|  |  | 3尺寸检查 |  | △ |  |  |
|  |  | 4水压试验 | △ |  |  |  |
|  |  | 5承压部件液压试验 | △ |  |  |  |
|  |  | 6性能试验 | △ |  |  |  |
|  |  | 7表面和油漆检查 |  | △ |  |  |
|  |  | 8包装检查 |  | △ |  |  |

备注：乙方增添其它项目。

H-现场见证点。

R-过程见证点。

W-文件、资料见证点。

  - 对乙方配合监造的要求

    - 乙方应提前10天将设备监造项目及检验时间通知甲方监造代表和甲方，监造项目和方式由乙方、甲方监造代表、甲方三方协商确定。

    - 甲方监造代表和甲方有权通过乙方有关部门查（借）阅与本工程有关的合同及有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括中间检验记录），如甲方认为有必要复印，乙方应提乙方便。

    - 甲方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，甲方有权提出意见，乙方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论甲方是否要求和知道，乙方均应主动及时向甲方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在甲方不知道的情况下，乙方不得擅自处理。

  - 现场试验

乙方派人进行设备开箱检验和现场试验（若需要），检验所提供设备满足规定的性能。试验应由甲方在场并复查。

  - 调试及性能试验

本项目是脱硝EP工程，乙方有责任协助单体设备的调试、分系统调试、168小时满负荷试运行工作，至系统正常投运。乙方应派人员到现场以便直接指挥或管理操作人员正确处理和操作系统及设备。

- 供货范围

具体到货时间及地点见商务合同。设备应适合运输和安全要求，装件均应用包装箱包装，并应标上相应的符号后方可发运，以免运输过程中变形和损坏。包装箱外表面应表明起吊索具的固定位置和起吊重量。所有零部件都应有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀。

设备应适合运输和安全要求，装件均应用包装箱包装，并应标上相应的符号后方可发运，以免运输过程中变形和损坏。包装箱外表面应表明起吊索具的固定位置和起吊重量。所有零部件都应有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀。

乙方应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本协议未列出和/或数目不足，乙方仍须在执行合同时同时补足且不发生费用。

乙方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等并提供详细供货清单，乙方配套部件的生产厂家由甲方最终确认。提供所供设备的进口件清单。乙方提供质保期内所需的备品备件（包括仪表和控制设备）并给出具体清单。在质保期内由于设备质量原因所造成的损坏，乙方应免费给予更换。

  - 供货界限

乙方供货界限包括氨水计量撬、氨水汽化炉（含喷枪、汽化炉本体、炉内导流部件、仪表、安装底座及安装地脚螺栓、氨水汽化炉装置其他必需的附属设施等）及其控制柜等(详见供货清单)。连接于乙方供货设备之间的电缆由乙方提供电缆管线表。乙方总的工作范围包括氨水计量撬、氨水汽化炉（含喷枪）及其控制柜以及氨水计量与汽化系统中所有仪表和控制设备的设计、生产、供货、运输、技术服务、检验、调试、售后服务等。

  - 供货范围

    - 供货原则

乙方按本技术规格书确定的供货范围供货、并提供相关的技术服务，乙方的供货应满足技术规格书的要求。

乙方将根据甲方提供的原始数据、技术要求和现场限定的条件，合理选择其供货范围内的设备和材料，保证其性能指标和系统安全可靠地运行。

本工程所采用的设备应采用目前先进的技术，即具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。乙方将对所有国内设备都列出生产厂家，对所供进口设备（甲方已指定的除外）推荐三个生产厂家供甲方确认。

乙方供货范围为整体供货，如需现场组装，由乙方负责。

以下为工艺、电气和仪表控制部分供货的最低要求，但不限于此：

- 所有设备的执行机构随主设备供货。

- 所有安装于设备上的就地仪表，如：温度、压力（压差）及液位测点等，随设备一同供货。

- 用于机械设备紧固和安装所需材料以及螺栓，将随机械设备一起供货。

- 所供设备应油漆完好，所有乙方供货范围内设备及设备本体自带的钢结构、管道、支吊架等的油漆属于乙方的供货内容。

- 除了机械设备外，所有其它设备和金属构件应在车间涂刷底漆，并根据合同的技术要求供货至现场。

- 乙方应提供随机备品备件和专用工具（包括安装、调试期间和质保期内运行、维护需要的备品备件和专用工具，以及第一次大修需要的专用工具）。

    - 供货范围表

    - 供货范围表

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水汽化炉 |  | 1 | 316L |  |
| 2 | 氨水计量撬 |  | 1 | 304 |  |

附表1：氨水汽化炉详细配置清单

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

附件2：氨水计量撬详细配置清单

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.氨水进液管路 |  |  |  |  |  |  |
| 2.雾化风入口 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

说明：上表所列仅为主要设备清单，乙方负责提供系统完整、功能完善、满足本技术规格书及相关标准和规程规范要求的氨水汽化制氨系统。

随机备品备件和专用工具清单

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

  - 清洁，油漆

符合国家规范要求。

  - 包装

    - 设备出厂时，零部件的包装应符合JB/ZQ4286的规定，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。备品配件及专用工具另行包装。

    - 包装箱外侧应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

    - 包装箱内附带下列文件（不限于）：装箱单、产品使用说明书、产品检验合格证书、安装指示图。

    - 设备铭牌要求均采用耐腐蚀的304不锈钢板制造，铭牌要安放在显眼的位置，铭牌上应刻有下列内容（但不限于此）：设备名称，设备位号，设备型号，主要技术参数，制造厂名称，出厂日期编码，出厂检验编码。

  - 运输

经由铁路运输的部件，其运输尺寸和重量不超过国家标准所允许的限界规格。其它运输方式部件的运输尺寸和重量的限值，在授予合同后由供需双方进一步协商确定。

长大部件的运输应有限制变形、擦伤及碰撞等的措施。

  - 储存

    - 乙方根据包装箱内物品（包括备品备件及专用工具）的特性，向业主提供安全保存方法说明，乙方负责所有设备的运输、转运和存储。设备包装前凃防腐剂并包裹严密，以便在运输保管中起防腐作用。凡电气设备严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。所有外露部分有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均有封堵。产品包装、运输、储存满足本技术规格书的有关规定。

    - 发运前，乙方提供设备包装清单及装箱单。

    - 所有露天安装的设备、元器件等防护措施需满足乙方与甲方签订的技术规格书中气象环境的要求。

- 技术资料和交付进度

  - 一般要求

    - 乙方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，外文文件由乙方翻译成中文。

    - 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，乙方应及时免费提供。

    - 乙方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

    - 乙方提供的技术资料为6套，其中电子版（Office2003，AutoCAD）1套。

  - 提供资料内容和交付进度

签订技术规范一周后

    - 工艺部分

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计说明书 |  |
| 2 | 设备计算及选型 |  |
| 3 | 工艺流程图及各系统P&ID图 |  |
| 4 | 计量与汽化系统设备总装图 | 包括外形尺寸，重量 |
| 5 | 计量与汽化系统布置图-平面&立面 |  |
| 6 | 工艺系统描述及控制说明 |  |
| 7 | 设备清册及材料清单 |  |
| 8 | 阀门清册 |  |
| 9 | 能源（水、电、氮气）耗量一览表 |  |
| 10 | 所有接口技术参数 | （至少应包括接口位置、接口类型、接口尺寸、能源耗量等）； |
| 11 | 汽化设备保温提资 |  |
| 12 | 汽化系统定值表 |  |
| 13 | 控制逻辑说明 |  |

    - 电气、仪表和控制部分

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电负荷清单 |  |
| 2 | 仪表及控制系统的设计说明及系统图 |  |
| 3 | 仪表清单 | 满足控制要求所需的测量仪表的名称、数量、型号及安装位置 |
| 4 | 控制系统配置图 |  |
| 5 | 氨水计量与汽化系统的控制系统I/O清单 |  |
| 6 | 热控主要设备材料清册 |  |
| 7 | 氨水计量与汽化系统用电负荷清单 |  |
| 8 | 氨水计量与汽化系统电气设备、材料清册 |  |
| 9 | 电气控制原理图 |  |
| 10 | 电气接线图 |  |
| 11 | 联锁控制要求 |  |

随设备到场：

产品检验合格证书；

主要零部件材料试验报告；

各项有关实验结果；

压力试验检测报告；

安装、使用、维护手册；

本体设备及附属设备总图及相关的部件图；

焊缝的无损检测报告。

- 技术服务与技术培训

在安装、调试及保质期内，凡因设备质量问题所造成的部件损坏由乙方负责免费修理直至更换。质保期要求以商务合同为准，设备在试运行及运行期间发生故障，乙方应保证接到通知后24小时内到达现场，进行处理。

- 其它

（1）本技术附件一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。本技术附件作为设备订货合同的附件之一，为设计、生产、验收设备质量的技术依据。关于设备的数量、运输包装、交货时间、交货地点、付款方式、违约及处理办法等，均以设备订货合同为准。

（2）本技术附件与合同具有同等的法律效力。

（3）其它未尽事宜协商解决。

| 甲 方: | 北京北科环境工程有限公司 |
| --- | --- |
| 代 表: |  |
| 时 间: | 年 月 日 |

| 乙 方: |  |
| --- | --- |
| 代 表: |  |
| 时 间: | 年 月 日 |