北京北科环境工程有限公司设备采购招标技术澄清文件

| 项目名称 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司高效煤气发电机组项目 脱硫除尘系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购设备名称 | 插板阀、给料机、喷射器、干灰散装机 | 编号 | 001 |
| 设备厂家 | 所有 | 日期 | 20260401 |
| 澄清内容： 一、 插板阀技术要求 - 操作机构配置： 所有气动插板阀必须配备手动操作装置（手轮），以确保在断气、断电等紧急工况下，阀门仍能进行安全操作。 - 排灰气动插板阀（4台）特殊要求： - 耐压密封性： 该批次阀门用于输灰管路，必须保证在40kPa工作压力下无泄漏现象。 - 耐磨措施： 鉴于工况特性，密封面必须采取有效的耐磨处理措施，以确保密封面的使用寿命满足项目要求。 - 气动附件品牌： 气动阀配套的电磁阀、过滤减压阀及阀门定位器等附件，请严格核实是否符合招标文件规定的品牌要求。 二、 给料机规格及配置 - 副产物仓给料机： - 规格型号： 采用400×400型。 - 性能参数： 铭牌参数需标示为80t/h的下料量。 - 配套用途： 专用于配套干灰散装机使用。 - 其余给料机（卸料器）： - 配套要求： 需与下方的同进出口尺寸喷射器进行配套。 - 性能要求： 必须满足系统的整体输送能力要求。 三、 喷射器技术细节 - 结构形式： 本项目喷射器统一采用文丘里式，不配套缓冲室及反气管。 - 材质与工艺： 材质选择及加工工艺需充分考虑内部介质（脱硫剂/循环灰）的特性，采取防磨、防粘措施，避免发生板结或堵塞现象。 - 配套风机及介质参数： - 塔下循环灰喷射器： 配套风机参数为流量57.82m³/min，压力34.3kPa。 - 除尘灰喷射器1： 配套风机参数为流量60m³/min，压力39.2kPa。 - 除尘灰喷射器2： 配套风机参数为流量40m³/min，压力39.2kPa。 - 脱硫剂喷射器： 采用氮气作为输送介质。 四、 干灰散装机安装要求 - 接口尺寸： 现场设备安装预留开洞直径为Ø630mm，干灰散装机的设计必须与此尺寸严格配套。 五、 供货范围及法兰标准 - 法兰供货原则： - 方形插板阀： 每台需提供一片配对法兰。 - 圆形插板阀： 每台需提供两片配对法兰。 - 其他设备： 无需提供配对法兰。 - 紧固件： 所有设备供货范围内均需包含配套的螺栓及垫片。 - 法兰开孔确认： 设备法兰的具体开孔大小及孔间距，将在生产前由双方统一确认。 注： 以上澄清内容为统一发送，请各厂家根据自身产品情况自行确认并落实。如有疑问，请及时沟通。 给贵司造成的不便敬请谅解 |  |  |  |
| 厂家回复意见： |  |  |  |